- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

- ПРИКАЗ

- от 22 января 2024 года № 16

- О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461

В соответствии с пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 статьи 4 и пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", пунктом 1 и подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401,

приказываю:

1. Внести изменения в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и действует до 1 января 2027 г.

Руководитель

А.В.Трембицкий

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

26 февраля 2024 года,

регистрационный № 77342

Приложение

к приказу Федеральной службы

по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 22 января 2024 года № 16

- Изменения, вносимые в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461

1. Пункт 3 дополнить подпунктами "м" - "ц" следующего содержания:

"м) краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта, а также управляемые дистанционно по радиоканалу или иной линии связи, за исключением кранов мостового типа, имеющих кабины управления;

н) краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно;

о) краны стрелового типа с постоянным вылетом или не оборудованные механизмом поворота;

п) переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении;

р) ПС, используемые в учебных целях на полигонах учебных заведений;

с) краны, установленные на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах, отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;

т) электрические тали грузоподъемностью до 10 т включительно, используемые как самостоятельные ПС;

у) краны-манипуляторы, установленные на фундаменте, и краны-манипуляторы грузоподъемностью до 1 т или с грузовым моментом до 4 т*м включительно;

ф) грузовые строительные подъемники;

х) мостовые краны-штабелеры;

ц) краны-трубоукладчики.".

2. В пункте 58:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

"По окончании монтажа и наладки системы дистанционного управления (радиоуправления) должна быть проведена проверка всех команд управления и аварийной защиты при работе ПС в режиме дистанционного управления (радиоуправления) в соответствии с инструкцией изготовителя системы дистанционного управления (радиоуправления) с участием представителей эксплуатирующей организации и организации, производившей монтаж системы дистанционного управления (радиоуправления). При получении положительных результатов проверки необходимо выполнить требования, изложенные в пунктах 135-142 настоящих ФНП.".

2) абзац второй признать утратившим силу.

3. В абзаце первом пункта 60 слова "постановке на учет (кроме ПС, не подлежащих постановке на учет согласно пункту 145 настоящих ФНП) и" исключить.

4. В пункте 121 слова "учетного номера," исключить.

5. Название раздела "Пуск ПС в работу и постановка на учет" изложить в следующей редакции: "Пуск ПС в работу".

6. В подпункте "а" пункта 135 слова "после постановки ПС на учет" исключить.

7. В пункте 138:

1) в абзаце первом слова ", подлежащих учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО, или Госкорпорации "Росатом," исключить;

2) в абзаце четвертом слова "после постановки на учет" исключить.

8. Пункты 143-145 признать утратившими силу.

9. Подпункт "и" пункта 251 изложить в следующей редакции:

"и) отсутствует паспорт ПС и (или) руководство (инструкция) по эксплуатации ПС;".

10. Пункт 258 признать утратившим силу.